# Breadboard to FPGA 8-bit CPU 项目规划

从 74LS 系列芯片的面包板计算机出发，经过 Logisim 仿真和 Verilog 重构，最终部署到 Sipeed Tang Nano 9K FPGA。

## 1. 项目定位

这是一个跨学期、低压力、可持续推进的计算机体系结构实践项目。它不是为了尽快照着教程接完所有线，而是要用四种不同的表达方式理解同一台 8 位计算机：

- 面包板和 TTL 芯片：看见真实电信号、总线、时钟和控制线。

- Logisim：把电路抽象成清晰的数字逻辑模块。

- Verilog：把结构和时序准确地描述成硬件。

- Tang Nano 9K FPGA：完成综合、约束、下载和板上验证。

最终项目名称暂定为：

Breadboard to FPGA 8-bit CPU

建议未来 GitHub 仓库名：

breadboard-to-fpga-8bit-cpu

仓库前期保持 Private，达到公开标准后再改为 Public。仓库名称、描述和可见性以后都可以修改。

## 2. 最终成果

项目完成时，至少应当具备以下成果：

- 一台能够逐步运行和自动运行的面包板 8 位计算机。

- 一套与实体机行为一致的 Logisim 模型。

- 一套模块化 Verilog RTL 实现及测试平台。

- 在 Tang Nano 9K 上运行的 FPGA 版本。

- 一个简单但清晰的演示程序，例如完成若干加减运算并输出结果。

- 完整的架构图、指令集、控制信号表、测试记录和调试日志。

- 一段可用于简历和 LinkedIn 的项目介绍。

- 图片或短视频，能够证明每个阶段确实运行过。

项目主线如下：

Mermaid diagram source

flowchart LR

A[ECED 3204 基础] --> B[TTL 面包板计算机]

B --> C[Logisim 数字逻辑模型]

C --> D[Verilog RTL 与 Testbench]

D --> E[Tang Nano 9K FPGA]

E --> F[GitHub / LinkedIn / 简历]

## 3. 范围控制

### 3.1 MVP：必须完成

MVP 是可以公开展示的最低完整版本。具体位宽和存储容量以套件教程的实际设计为准。

- 稳定的时钟和复位。

- 8 位数据总线。

- A、B 或等价的通用数据寄存器。

- ALU，至少支持加法和减法。

- Carry 和 Zero 等必要状态标志。

- 程序计数器 PC。

- 指令寄存器 IR。

- RAM 或等价程序/数据存储结构。

- 输出寄存器和 LED 输出。

- 自动控制单元或微码控制单元。

- 一组可以运行简单程序的指令。

- 手动单步与自动运行模式。

- Logisim、Verilog 和 FPGA 三个版本的行为对照测试。

建议的基础指令集可以参考下表，但最终应以套件教程及自己的架构决定为准：

| 类别 | 示例指令 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 数据传送 | LDA、LDI、STA | 读取立即数、加载和存储数据 |
| 算术 | ADD、SUB | 完成基本计算 |
| 跳转 | JMP、JC、JZ | 顺序控制和条件分支 |
| 输出 | OUT | 将结果写入输出寄存器 |
| 控制 | NOP、HLT | 空操作和停止运行 |

### 3.2 Stretch Goals：完成 MVP 后再选

以下内容都很酷，但任何一项都不应阻碍 MVP 完成：

- 更多逻辑运算：AND、OR、XOR、移位。

- 增加寄存器或扩展寻址空间。

- 增加 stack、subroutine 或更完整的条件分支。

- 编写一个小型 assembler。

- UART 输出和调试监视器。

- 数码管、SPI LCD 或 HDMI 输出。

- 在 FPGA 版本上加入更高频率时钟。

- 对比微码控制和硬连线控制。

- 设计第二版 ISA，记录兼容性变化。

规则：任意时刻只允许一个 Stretch Goal 处于进行中。

## 4. 硬件与软件

### 4.1 已选硬件

- 74LS 系列 8 位计算机套件。

- 面包板、跳线、杜邦线、LED、按钮和电阻。

- NE555 时钟相关器件。

- AT28C16 EEPROM。

- Arduino Nano，可用于 EEPROM 编程或辅助测试。

- Sipeed Tang Nano 9K，核心器件为 GW1NR-9 FPGA。

### 4.2 软件建议

- 电路仿真：Logisim-evolution。

- HDL：Verilog-2001 或项目工具链稳定支持的 Verilog 子集。

- FPGA 工具：Gowin EDA 及 Tang Nano 9K 官方下载工具。

- HDL 编辑：VS Code。

- 仿真：先选 Icarus Verilog 或 Verilator 中的一种，避免同时维护两套流程。

- 版本控制：Git 和 GitHub Private repository。

- 图表：Mermaid、draw.io 或清晰的手绘图扫描件。

### 4.3 电脑分工

- Windows：Gowin EDA、开发板下载、驱动、串口及 ECED 3204 实验的主要环境。

- Mac：资料阅读、Git、文档、Logisim、Verilog 编辑和可用的软件仿真。

- 重要原则：项目文件全部进入 Git，避免被某一台电脑绑定。

## 5. 学期时间线

时间线按照当前课程优先、工作日繁忙、周末集中推进来设计。日期可以随着套件到货时间整体平移。

### 阶段 0：课程基础与项目准备

建议时间：2026 年 9 月至 12 月

目标：不与 ECED 3204 抢时间，先建立理解和项目基础。

任务：

- 建立 Private GitHub 仓库。

- 保存套件清单、教程链接、FPGA 官方资料和芯片 datasheet。

- 理解二进制、补码、寄存器、ALU、PC、RAM、总线和控制信号。

- 将 AVR 汇编中的寄存器、标志位、跳转和内存访问概念映射到 CPU 结构。

- 安装并验证 Logisim-evolution。

- 安装 Git、VS Code 和基础 Verilog 工具。

- 期末高压期允许完全暂停。

完成标准：

- 能用自己的话说明一条指令从 fetch 到 execute 发生了什么。

- 能解释寄存器、ALU、PC、IR、RAM 和控制单元的作用。

- Repo 已存在，资料来源已记录，项目范围已锁定。

### 阶段 1：TTL 面包板计算机

建议时间：套件到货后，约 8 至 12 个周末

不要一次搭完整机。每个模块都要经历“理解、搭建、测试、记录”四步。

| 里程碑 | 模块 | 主要验证 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 电源、时钟、复位 | 单步稳定、自动时钟可调、复位可重复 |
| M2 | 数据总线与输出 | 只有一个模块驱动总线，LED 结果正确 |
| M3 | 寄存器 | load、enable、hold 行为正确 |
| M4 | ALU 与 flags | 加减法、Carry、Zero 边界测试正确 |
| M5 | Program Counter | count、jump、reset 正确 |
| M6 | RAM 与 Instruction Register | 地址、读写和指令锁存正确 |
| M7 | Control Unit | 每个 microstep 的控制字正确 |
| M8 | 全机集成 | 可运行第一个完整程序 |

每完成一个模块，必须留下：

- 一张接线清晰的照片。

- 一张模块方框图或原理说明。

- 输入、预期输出、实际输出的测试表。

- 至少一条调试记录。

- 一次 Git commit。

面包板阶段的硬件纪律：

- 插入芯片前先确认电源电压和极性。

- 所有模块必须共地。

- 每颗芯片附近配置合适的去耦电容。

- TTL 输入不要悬空。

- LED 必须使用限流电阻。

- 调试时优先使用低速手动时钟。

- 总线冲突、按钮抖动、接触不良和电源噪声应首先排查。

- FPGA 与 5 V TTL 不直接连接；若以后需要互联，先确认双方 I/O 电压并设计电平转换。

阶段演示程序建议：

加载 7

加 5

减 3

输出 9

停止

完成标准：

- 冷启动后可以重复运行同一程序。

- 手动单步时能够逐个解释总线值和控制信号。

- 自动运行时结果稳定，而不是偶然成功一次。

### 阶段 2：Logisim 重建

建议时间：3 至 5 个周末

目标：在没有接触不良和电源噪声的环境中，验证架构逻辑本身。

任务：

- 先创建寄存器、ALU、PC、RAM、IR 和 control unit 子电路。

- 再用统一的 8 位总线连接模块。

- 标注所有信号名称和位宽。

- 创建单步时钟和复位输入。

- 使用与面包板相同的测试程序。

- 对照记录每个 microstep 的 PC、IR、flags、bus 和 register 值。

完成标准：

- Logisim 与面包板执行相同程序并得到相同结果。

- 至少覆盖加法进位、减法、Zero flag、jump 和 halt。

- 架构图足够清晰，陌生人可以找到 datapath 和 control path。

### 阶段 3：Verilog RTL

建议时间：6 至 10 个周末

目标：从“画电路”转向“准确描述同步硬件”。

推荐模块顺序：

- clock_divider，仅用于板上低速观察。

- register_8bit。

- alu_8bit。

- program_counter。

- instruction_register。

- ram 或初始化 ROM。

- control_unit。

- cpu_core。

- top_tang_nano_9k。

每个模块都必须先写 testbench，再进入整机集成。最低测试集合：

| 模块 | 最低测试 |
| --- | --- |
| Register | reset、load、hold、output enable |
| ALU | 0、1、最大值、进位、借位、结果为零 |
| PC | reset、increment、jump、保持 |
| RAM/ROM | 地址边界、读写或初始化内容 |
| Control Unit | 每条指令的每个 microstep |
| CPU Core | 完整程序、条件跳转、halt |

Verilog 编码规则：

- 时序逻辑使用非阻塞赋值 <=。

- 组合逻辑使用阻塞赋值 = 并提供完整默认值。

- 明确 reset 是同步还是异步，并在所有模块中保持一致。

- 不依赖仿真才成立、综合后消失的写法。

- 不通过人为延时模拟真实硬件行为。

- 所有警告都要阅读，不能只看“综合成功”。

- CPU core 与开发板 top module 分离，避免板卡引脚污染核心设计。

完成标准：

- 所有模块 testbench 通过。

- CPU testbench 自动检查最终输出，而不是只靠人工看波形。

- RTL 与 Logisim 对同一程序给出一致结果。

- 无意外 latch、多个驱动或未约束时钟。

### 阶段 4：Tang Nano 9K 部署

建议时间：3 至 6 个周末

目标：完成从 RTL 到真实 FPGA 的全流程。

任务顺序：

- 先跑官方 LED blink 示例，确认驱动、线缆、下载器和约束文件。

- 用按键控制计数器，验证输入、消抖和复位。

- 部署独立 ALU 或寄存器测试工程。

- 接入完整 CPU core。

- 用板载 LED 显示输出和调试状态。

- 检查综合报告、资源使用和时序报告。

- 保存最终 bitstream 生成步骤，不只保存生成文件。

完成标准：

- 断电重启后可以重新部署并复现结果。

- 板上程序与 Logisim、RTL 仿真结果一致。

- pin constraints、时钟频率和 reset 逻辑有文档。

- 有一段清晰的视频显示 reset、run、output 和 halt。

### 阶段 5：整理与公开

建议时间：1 至 2 个周末

任务：

- 整理 README 首页。

- 删除密钥、个人路径、临时文件和不必要的生成文件。

- 添加开源许可证，确认引用和教程署名。

- 将关键照片压缩后放入 repo。

- 制作 60 至 90 秒演示视频。

- 将仓库改为 Public。

- 添加 LinkedIn Project，并链接 GitHub。

- 将项目压缩成简历中的 2 至 3 条 bullet points。

## 6. 每周时间安排

### 正常教学周：每周约 3 小时

| 时间 | 时长 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 工作日任选一天 | 15 至 25 分钟 | 看一小段教程、读 datasheet、整理疑问或补项目日志 |
| 周六或周日 | 2 至 3 小时 | 唯一的深度工作块：搭建、测量、仿真或写 Verilog |
| 深度工作结束前 | 15 至 20 分钟 | 拍照、记录结果、commit、写下下一步 |

工作日不安排必须完成的硬件任务。当天课程重或精神状态差时，可以完全跳过。

### 考试周：每周 0 至 20 分钟

- 不搭新模块。

- 不做大范围重构。

- 只记录突然想到的问题或整理已有照片。

- 课程优先，暂停项目不算落后。

### 假期或 Reading Week：每周 4 至 6 小时上限

- 最多安排两个深度工作块。

- 每次只处理一个模块。

- 不用一次性“补回”之前暂停的时间。

### 单次深度工作模板

10 分钟：查看上次日志，确认今天唯一目标

20 分钟：阅读原理图、真值表或教程

70 分钟：搭建或编码

30 分钟：测试与定位问题

20 分钟：记录、拍照、提交 Git

10 分钟：写下下一次最小动作

若 30 分钟内没有任何进展，停止继续随机改线，转为记录信号、测电压、画连接图或缩小测试范围。

## 7. Repo 结构

建议最终结构：

breadboard-to-fpga-8bit-cpu/

├── README.md

├── PROJECT_PLAN.md

├── LICENSE

├── docs/

│   ├── architecture.md

│   ├── instruction-set.md

│   ├── control-signals.md

│   ├── test-plan.md

│   ├── project-log.md

│   └── references.md

├── breadboard/

│   ├── diagrams/

│   ├── tests/

│   └── photos/

├── logisim/

│   ├── cpu.circ

│   └── test-programs/

├── verilog/

│   ├── rtl/

│   ├── tb/

│   ├── programs/

│   └── scripts/

├── fpga/

│   ├── tang-nano-9k/

│   └── constraints/

├── media/

│   ├── images/

│   └── demo/

└── .gitignore

不要在第一天创建所有空文件。某一阶段真正开始时再建立对应目录。

## 8. Git 工作方式

### 分支

个人项目早期只使用 main 即可。需要尝试高风险改动时，再创建短期 feature branch。

### Commit 规则

一次 commit 只表达一个可说明的变化，例如：

docs: define initial CPU architecture

breadboard: verify clock module at three speeds

logisim: add 8-bit register subcircuit

rtl: implement ALU add and subtract operations

test: cover carry and zero flags

fpga: map CPU output to onboard LEDs

不要使用只有 update、stuff 或 fix 的 commit message。

### Issue 规则

把问题写成可验证的小任务：

Bad: Build the CPU

Good: Verify register A loads bus value on the rising clock edge

同时只保持一个主要 issue 为 In Progress。

## 9. 文档与证据

每个阶段都应回答四个问题：

- 这个模块要解决什么问题？

- 它的输入、输出和状态是什么？

- 我如何证明它工作正确？

- 我遇到了什么错误，最后如何定位？

### 最小项目日志模板

## YYYY-MM-DD - 模块名称

Goal:

What I changed:

Test performed:

Expected result:

Actual result:

Problem and diagnosis:

Next smallest step:

### 测试证据优先级

- 自动化 testbench 及输出。

- 明确输入和输出的测试表。

- 波形截图或逻辑分析结果。

- 面包板照片和演示视频。

- 单纯描述“它能运行”。

## 10. AI 协作原则

AI 可以显著减少 paperwork，但不能替代你对硬件行为的理解。

适合交给 AI 的内容：

- 将零散实验笔记整理成 project-log.md。

- 根据真实架构生成 README 初稿。

- 整理 instruction table、control signal table 和测试矩阵。

- 解释 datasheet、Verilog 报错和仿真波形。

- 生成 testbench 初稿及边界测试建议。

- 检查文档是否前后一致。

- 将项目改写成 LinkedIn 和简历语言。

- 帮助把一个大任务拆成下一次 30 分钟能完成的小任务。

必须由自己提供或验证的内容：

- 真实接线和引脚映射。

- 实际测量值、测试结果和故障现象。

- 最终 ISA 和控制时序的设计决定。

- 代码是否能综合、下载和在板上运行。

- 照片、视频、波形和演示结果。

- 对引用教程和开源代码的署名。

推荐协作流程：

你提供：本周做了什么、哪里失败、怎么测试、最终结果

AI 负责：整理文档、提出检查项、补充测试、润色表达

你确认：所有技术事实与实际硬件一致

提交任何课程作业前，应遵守课程的学术诚信和 AI 使用规则。这个个人项目可以广泛使用 AI 辅助，但公开时应能亲自解释每个核心模块。

## 11. 风险与应对

| 风险 | 典型表现 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 时间不足 | 两周没有推进后产生负罪感 | 使用最小模式，考试周直接暂停 |
| 范围膨胀 | MVP 未完成就做 HDMI、RISC-V | 将想法放入 Backlog，先完成 OUT + HLT |
| 面包板不稳定 | 时好时坏、换速度就失败 | 降低时钟、检查电源、共地、悬空输入和总线冲突 |
| 只会照教程 | 拔掉教程就不知道下一步 | 每个模块先写自己的输入、输出、真值表和测试 |
| 仿真正确但 FPGA 错误 | 板上无输出或随机行为 | 检查 pin、时钟、reset、约束、同步输入和综合警告 |
| AI 生成内容不可靠 | 文档漂亮但与实物不符 | 所有结果附测试证据，技术事实由本人确认 |
| Git 仓库混乱 | 大量生成文件和无意义 commits | 使用 .gitignore，按模块小步提交 |
| 硬件损坏 | 芯片过热、输出冲突 | 断电改线，先测电源，不直连电压标准不明的接口 |

## 12. 完成定义

项目不是以“所有可能功能都做完”为结束，而是满足以下条件时宣布 v1.0：

- 面包板、Logisim、Verilog 仿真和 FPGA 四个版本都能运行同一个演示程序。

- 四个版本的最终输出一致。

- 核心模块和指令集有文档。

- Verilog 有自动化测试。

- FPGA 工程可以从干净环境重新构建。

- README 中有架构图、运行方法、测试结果和演示媒体。

- 所有引用和借鉴内容均有来源说明。

- 你可以在 5 分钟内不看稿解释 datapath、control unit 和一条指令的执行过程。

## 13. Portfolio 发布文案草稿

### LinkedIn Project

Breadboard to FPGA 8-bit CPU

Built and verified an educational 8-bit computer across four implementation layers: TTL breadboard logic, Logisim simulation, Verilog RTL, and a Sipeed Tang Nano 9K FPGA. Implemented and documented the datapath, ALU, registers, program counter, memory interface, instruction decoding, control sequencing, and a small custom instruction set. Developed module-level tests and compared execution behavior across physical hardware, simulation, and FPGA deployment.

### Resume Bullets

- Built an 8-bit CPU from 74LS-series TTL logic and reproduced the architecture in Logisim and synthesizable Verilog.

- Designed and tested the ALU, registers, program counter, memory interface, instruction decoder, and control unit using module-level testbenches.

- Deployed the CPU to a Tang Nano 9K FPGA and documented cross-platform validation, hardware debugging, ISA behavior, and timing/control signals.

公开前应根据最终真实成果删改文案，未完成的功能不能提前写成已完成。

## 14. 当前下一步

现阶段只做以下三件事：

- [ ] 创建 GitHub Private repository：breadboard-to-fpga-8bit-cpu。

- [ ] 建立 docs/references.md，记录套件教程、芯片 datasheet 和 Tang Nano 9K 官方资料。

- [ ] 用一页自己的话解释 fetch、decode、execute，以及 PC、IR、ALU、RAM 的数据流。

在 ECED 3204 进行期间，不要求开始大规模接线。当前课程里每理解一个汇编指令、寄存器或状态标志，都可以把它映射回这台未来要亲手实现的 CPU。

## 15. 总原则

这个项目的价值不取决于完成速度，而取决于你是否能证明每一层都真正理解并验证过。

一次只做一个模块；每个模块都测试；每次测试都记录；课程永远优先。